_______________________________________________________________________

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 2

Основные положения Генеральной схемы

2012

________________________________________________________________________

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:

- РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ

- ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 2

Основные положения Генеральной схемы

г. Ростов-на-Дону

2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Том 2. Основные положения Генеральной схемы |  |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ |  |
| 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ТБО И ЖБО НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА |  |
| 1.1. Определение объемов образования ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры на I очередь и на расчетный срок |  |
| 1.2. Определение объемов образования отходов при уборке улиц и дорог |  |
| 1.3. Общий объем ТБО, образующийся на территории населенных пунктов Калитвенского сельского поселения Каменского района |  |
| 1.4. Определение объемов образования ЖБО |  |
| 2 СИСТЕМА СБОРА, ВЫВОЗА И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТБО, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА |  |
| 2.1. Сбор ТБО |  |
| 2.2. Транспортировка ТБО |  |
| 2.3. Обезвреживание ТБО |  |
| 2.3.1. Захоронение отходов на полигоне |  |
| 2.3.2. Рекультивация существующих свалок |  |
| 3. СБОР, ВЫВОЗ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  |
| 3.1. Сбор и вывоз ЖБО |  |
| 3.2. Обезвреживание жидких бытовых отходов |  |
| 4. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА |  |
| 4.1. Расчет необходимого количества машин и механизмов для механизированной уборки дорожных покрытий |  |
| 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |
| 5.1. Анализ существующей системы финансирования муниципальной деятельности в сфере санитарной очистки и обращения с отходами. Предложения по ее совершенствованию |  |
| 5.2. Основные технико-экономические показатели Генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов Калитвенского сельского поселения Каменского района |  |
| 5.3. Финансирование перспективного плана по совершенствованию санитарной очистки территорий Калитвенского сельского поселения |  |
| 5.4. Организация управления перспективным планом по совершенствованию системы санитарной очистки и контроль за ходом ее выполнения |  |
| 6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ |  |

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ТБО И ЖБО НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА

1.1. Определение объемов образования ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры на I очередь и на расчетный срок

Нормы накопления твердых бытовых отходов для жилищного фонда утверждены Решением собрания депутатов Каменского района от 29.06.2006 № 104 «Об утверждении дифференцированных норм накопления твердых отходов производства (ТОП) для населения, садово-огородных товариществ (СОТ), для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, норм образования строительных отходов при текущем ремонте зданий в Каменском районе» и составляют:

- для благоустроенного жилищного фонда 245 кг (0,245 т), что эквивалентно 1,44 м3;

- для неблагоустроенного и частного жилищного фонда 286 кг (0,286 т), что эквивалентно 1,68 м3.

Для объектов инфраструктуры нормы накопления ТБО утвержденные Решением собрания депутатов Каменского района от 29.06.2006 № 104, представлены в таблице 1.1-1.

При наличии варьирующихся показателей принята максимальная величина нормы накопления в виду утверждения норм в 2006 году.

С учетом ежегодного 1% увеличения нормы накопления ТБО на 1 человека [4] на последний год I очереди составят

- для благоустроенного жилищного фонда – 1,512 м3;

- для неблагоустроенного и частного жилищного фонда – 1,764 м3.

На последний год расчетного срока нормы накопления ТБО на 1 человека составят:

- для благоустроенного жилищного фонда – 1,584 м3;

- для неблагоустроенного и частного жилищного фонда – 1,848 м3.

В соответствии с установленными нормами накопления ТБО в таблицах 1.1-1 и 1.1-2 представлены расчетные объемы образования ТБО от жилищного фонда на территории Калитвенского сельского поселения.

Таблица 1.1-1 - Расчетный объем образования ТБО от жилищного фонда на I очередь

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность населения, чел. | Численность населения, чел. |  | Объемы образования ТБО с учетом ежегодного 1% увеличения нормы накопления ТБО, м3/год |  | Объем образования ТБО, м3/год | Объем образования ТБО, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | благоустроенный жилищный фонд | неблагоустроенный жилищный фонд | благоустроенный жилищный фонд | неблагоустроенный жилищный фонд |  |  |
| Калитвенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст. Калитвенская | 1200 |  | 1200 | 0 | 2116,8 | 2116,80 | 5,80 |
|  | х. Красный Яр | 150 |  | 150 | 0 | 264,6 | 264,60 | 0,72 |
|  | х. Муравлев | 100 |  | 100 | 0 | 176,4 | 176,40 | 0,48 |
|  | х. Кудинов | 15 |  | 15 | 0 | 26,46 | 26,46 | 0,07 |
|  | Итого: | 1465 |  | 1465 | 0 | 2584,26 | 2584,26 | 7,08 |

Таблица 1.1-2 - Расчетный объем образования ТБО от жилищного фонда на расчетный срок

| п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность населения, чел. | Численность населения, чел. |  | Объемы образования ТБО с учетом ежегодного 1% увеличения нормы накопления ТБО, м3/год |  | Объем образования ТБО, м3/год | Объем образования ТБО, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | благоустроенный жилищный фонд | неблагоустроенный жилищный фонд | благоустроенный жилищный фонд | неблагоустроенный жилищный фонд |  |  |
| Калитвенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст. Калитвенская | 1400 |  | 1400 | 0 | 2587,20 | 2587,20 | 7,09 |
|  | х. Красный Яр | 150 |  | 150 | 0 | 277,20 | 277,20 | 0,76 |
|  | х. Муравлев | 110 |  | 110 | 0 | 203,28 | 203,28 | 0,56 |
|  | х. Кудинов | 15 |  | 15 | 0 | 27,72 | 27,72 | 0,08 |
|  | Итого: | 1675 |  | 1675 | 0 | 3095,40 | 3095,40 | 8,48 |

При расчете объемов образования ТБО от объектов инфраструктуры учитывалась тенденция ежегодного роста норм накопления ТБО на 1% [4].

В отсутствие утвержденных на муниципальном уровне норм накопления для существующих объектов, в расчетах объемов образования ТБО от объектов инфраструктуры используются усредненные нормы накопления рекомендуемые к применению ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами». Данные нормы накопления разработаны на основании сравнительного анализа материалов ведущих организаций системы ЖКХ РФ, осуществляющих расчеты норм накопления ТБО в современных условиях, с использованием действующей нормативно-правовой базы, Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в РФ, утвержденной Постановлением коллегии Госстроя от 22.12.1999 № 17, и выводов по перспективному развитию системы санитарной очистки населенных пунктов, разработанных в материалах генеральной схемы очистки. Предлагаемые усредненные нормы накопления ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры целесообразно применять при укрупненных расчетах объемов образования ТБО, что позволит реально отразить технико-экономические расчеты по капитальным вложениям в современную муниципальную систему санитарной очистки.

На основании проведенных расчетов в таблице 1.1-3 представлен общий годовой объем образования ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры, без учета отбора вторичного сырья.

Таблица 1.1-3 - Общий годовой объем образования ТБО

| Муниципальное образование | I очередь, м3/год |  | Расчетный срок, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилищный фонд | объекты инфраструктуры | жилищный фонд | объекты инфраструктуры |
| Калитвенское сельское поселение | 2584,26 | 921,30 | 3095,40 | 1106,25 |
|  | 3505,56 |  | 4201,65 |  |

К крупногабаритным отходам относятся отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 – 1,1 м3, поэтому для их размещения рекомендуется использовать бункеры вместимостью 8,0 – 24 м3, которые устанавливаются на специальных площадках.

Крупногабаритные отходы в соответствии с ГОСТ Р 51617 – 2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» достигают 5% по объему от общего количества твердых бытовых отходов.

Так как норма накопления КГО не утверждена на территории Каменского района, в расчетах, как для жилищного фонда, так и для объектов инфраструктуры, принимаем условно взятое содержание крупногабаритных отходов равное 5% от общего объема твердых бытовых отходов.

Таблица 1.1-4 - Объем ТБО и КГО от жилищного фонда

| Муниципальное образование | I очередь, м3/год |  | Расчетный срок, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТБО | КГО | ТБО | КГО |
| Калитвенское сельское поселение | 2455,05 | 129,21 | 2940,63 | 154,77 |

Таблица 1.1-5 - Объем ТБО и КГО от инфраструктуры

| Муниципальное образование | I очередь, м3/год |  | Расчетный срок, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТБО | КГО | ТБО | КГО |
| Калитвенское сельское поселение | 875,24 | 46,07 | 1050,94 | 55,31 |

Таблица 1.1-6 - Общий объем ТБО и КГО

| Муниципальное образование | I очередь, м3/год |  | Расчетный срок, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТБО | КГО | ТБО | КГО |
| Калитвенское сельское поселение | 3330,29 | 175,28 | 3991,57 | 210,08 |

1.2. Определение объемов образования отходов при уборке улиц и дорог

В летнее время на территории Калитвенского сельского поселения на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета). Основным из факторов, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта, а также смывание грязи ливневыми талыми водами с обочин дорог. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.

Согласно СНиП 2.07.01-89* [8] в расчетах принято годовое образование смета с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и тротуаров равное 10 кг. При определении суточного накопления смета учтен коэффициент неравномерности накопления, равный 1,25. Плотность уличного смета зависит от его состава и колеблется в пределах 0,6 - 1,6 т/м3 [4] (в расчетах принимаем среднее значение 1,2 т/м3). Часть загрязнений, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе и смываемых с дорог дождевыми и талыми водами, не может быть с достаточной точностью учтена и в расчете количества загрязнений при назначении режимов уборки обычно не принимается. Расчетный объем образования смета представлен в таблице 1.3-1.

На момент разработки Генеральной схемы, в виду наличия на всей территории Каменского района 1 комбинированной машины МАЗ 533702 КО-806-20, механизированной уборке подлежит 24644 м2 территории п. Глубокий Глубокинского городского поселения. Расчет образования смета с территории производился с условием, что при наличии специализированной техники, главные улицы с твердым (асфальтированным) покрытием сельского поселения подлежат механизированной уборке.

Таблица 1.2-1 - Расчет объемов образования смета

| Наименование населенного пункта | Площадь убираемая механизированным методом м2 | Объем образования смета, м 3/год | Объем образования смета, м3/сут. | Объем образования смета на 1 очередь, м 3/год | Объем образования смета нарасчетный срок, м 3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калитвенское с/п | 21600 | 324 | 0,89 | 340,2 | 356,4 |

При расчете объемов образования смета принимается ежегодное увеличение его образования на 1%, что составит на I очередь 340,2 м3/год, а на расчетный срок 356,4 м3/год.

1.3. Общий объем ТБО, образующийся на территории населенных пунктов Калитвенского сельского поселения Каменского района

В таблице 1.3-1 указаны объемы образования ТБО без отбора вторичного сырья.

Таблица 1.3-1 - Общий объем образования ТБО

| № п/п | Наименование образователей | Объем образования ТБО, м3/год |  | Объем образования ТБО, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| 1 | жилищный фонд | 2584,26 | 3095,4 | 7,08 | 8,48 |
| 2 | объекты инфраструктуры | 921,3 | 1106,25 | 2,52 | 3,03 |
| 3 | уборка муниципальных территорий | 340,2 | 356,4 | 0,93 | 0,98 |
|  | Итого: | 3845,76 | 4558,05 | 10,54 | 12,49 |

1.4 Определение объемов образования ЖБО

В настоящее время централизованная система канализации на территории Калитвенского сельского поселения отсутствует. ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Вывоз ЖБО осуществляется МУП «Коммунальщик» и другими коммунальными службами сельских поселений, а также частными лицами по заявкам с помощью вакуумных машин.

При расчете общего количества ЖБО, образующихся в неканализованном жилищном фонде, следует учитывать отходы, которые накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах.

В виду отсутствия в Каменском районе объективных данных о фактических объемах образования ЖБО, при оценке фактического объема образования ЖБО принята средняя норма накопления ЖБО в неканализованном жилищном фонде 3,25 м3/год на 1 человека согласно «Методическим рекомендациям о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ», утвержденным Постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152.

Таблица 1.4-1 - Расчетные объемы образования ЖБО, образующиеся в неканализованном жилищном фонде Каменского района, на I очередь и на расчетный срок

| Наименование населенного пункта | Количество жителей, проживающих в неканализованных домах, чел. |  | Объем образования ЖБО, м3/год |  | Объем образования ЖБО, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Калитвенское с.п. | 1465 | 1675 | 4761,25 | 5443,75 | 13,04 | 14,91 |

2. СИСТЕМА СБОРА, ВЫВОЗА И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТБО, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА

2.1 Сбор ТБО

В качестве основного действующего направления сбора и удаления ТБО на территории Калитвенского поселения предлагается:

- сбор ТБО по системе несменяемых контейнеров – многоэтажная застройка и объекты социальной инфраструктуры;

- бесконтейнерный сбор отходов в частном секторе.

На I очередь и расчетный срок планируется в многоквартирном и многоэтажном (2 и более этажей) жилищном фонде, а также у объектов инфраструктуры (на территориях школ, рынков и т.п.), построить контейнерные площадки. На площадках рекомендуется установить контейнеры объемом 0,75 м3 (в некторых местах бункеры V = 8 м3). У стационарных магазинов и в общественных местах устанавливаются урны.

Размещение, размеры и конструкции площадок подлежат согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, органами Роспотребнадзора и организацией, осуществляющей вывоз ТБО.

Площадки для установки контейнеров должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %, быть удобны в отношении их уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу контейнеров (не более 5 шт.), причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы. Контейнеры должны устанавливаться от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга – 0,35 м. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, барбарис обыкновенный, боярышник и др.

Ограждение площадок могут быть запроектированы в кирпичном, бутовом, металлосетчатом и железобетонном вариантах, что позволяет осуществлять их строительство, исходя из наличия местных строительных материалов и изделий.

Контейнерные площадки должны примыкать к сквозным проездам. Машины с манипулятором с одной остановки могут разгружать не более 3-х контейнеров, что было учтено при определении ориентировочного количества контейнерных площадок.

Отечественные и зарубежные производители предлагают широкий ассортимент контейнеров из металла и пластических масс различной емкости Европейского стандарта.

В России продолжают применять контейнеры из листовой стали, так как из-за низкой культуры эксплуатации требуются высокопрочные контейнеры. Стальные контейнеры менее подвержены разрушению при возгорании в них ТБО. Более длительный временной ресурс использования стальных контейнеров по сравнению с пластмассовыми, несмотря на значительную разницу в стоимости, делает их предпочтительными.

Для установки на контейнерных площадках населенных пунктов применяются несменяемые металлические контейнеры на колесиках, объемом 0,75 м3 и бункеры объемом 8,0-24,0 м3. Их конструктивные показатели обеспечивают совместимость со всеми современными типами отечественных мусоровозов.

Стоимость контейнеров и бункеров различается в весьма широких пределах: от 2,5 до 20 тыс. рублей. При этом, контейнеры отечественного производства емкостью около 1000 л из окрашенного металла с прогрунтованной и окрашенной в 2 слоя внутренней поверхностью стоят около 4 тыс. рублей, а изготовленные по Евростандарту и окрашенные износостойкими эмалями – до 16 тыс. рублей; контейнеры из пластических масс – в среднем 6 тыс. рублей.

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки территорий является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров и бункеров.

При разгрузке контейнеров и бункеров часть отходов остается на днище и стенках сборников, привлекая насекомых, птиц и грызунов, способствуя распространению специфического запаха.

Для удаления налипших отходов, контейнеры и бункеры необходимо мыть, что предписывается СанПиН 42-128-4690-88 [9].

В соответствии СанПиН 42-128-4690-88 все сборники отходов необходимо промывать, а в случае необходимости и дезинфицировать. Периодичность обработки – не реже 1 раза в 10 дней. Для Каменского района, где в большую часть летнего и осеннего периода наблюдаются высокие температуры обработка контейнеров является наиболее актуальной.

На основании материалов схемы санитарной очистки и уборки территории, принятых методов сбора и удаления бытовых отходов, с учетом назначения улиц, площадей и характера застройки, мусоровывозящими организациями разрабатывается технологическая схема удаления отходов.

В зависимости от количества накапливаемых отходов на обслуживаемом участке и производственного режима устанавливается график работы мусоровозов и бункеровозов, маршруты их движения и формируются бригады рабочих.

Расчеты необходимого количества контейнеров произведены с учетом установки контейнеров объемом 0,75 м3 на обустроенных площадках в жилых зонах, возле объектов инфраструктуры.

Для сбора крупногабаритных отходов планируется установка бункеров объемом 8,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Подъезд к площадке и сама площадка должны быть освещены.

В соответствии с требованиями, установленными СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест», при временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре +5 град. и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз). Учитывая температурный режим Каменского района, вывоз ТБО целесообразно осуществлять ежедневно.

Таблица 2.1-1 – Необходимое количество контейнеров и бункеров для организации сбора ТБО и КГО от населения на I очередь

| Наименование населенного пункта, в т.ч. района | Количество проживающих, чел. | Кол-во прож-щих в многоквартирном секторе | Объем бытовых отходов, м3 |  | Кол-во контейнеров и бункеров, шт. |  |  | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (чел.)⃰ | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V=0,75м3 многокв. дома | V=8,0м3 |  |
| Калитвенское сельское поселение | 1465 |  | 2455,05 | 129,21 | 11 | - | 0 | ТБО – ежедневно КГО 1 раз в 7 дней |
| Всего с К= 1,1 |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 |  |

⃰Количественный показатель граждан, проживающих в многоквартирном секторе взят из данных Генерального плана сельского поселения.

Таблица 2.1-2 – Необходимое количество контейнеров и бункеров для организации сбора ТБО и КГО от населения на расчетный срок

| Наименование населенного пункта, в т.ч. района | Кол-во прож-щих (чел.) | Объем ТБО, м3 |  |  | Кол-во контейнеров и бункеров, шт. |  | Кол-во контейнеров и бункеров, шт. с учетом К= 1,1 |  | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V=8,0м3 | V=0,75м3 | V=8,0м3 |  |
| Каменский район |  |  |  |  |  |  |  |  | ТБО – ежедневно КГО 1 раз в 7 дней |
| Калитвенское с.п. | 1675 | 3095,4 | 2940,63 | 154,77 | 13 | 0 | 15 | 0 |  |

Таблица 2.1-3 – Необходимое количество контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО от объектов инфраструктуры на I очередь

| Наименование населенного пункта | Объем ТБО, м3 |  |  | Кол-во контейнеров и бункеров, шт. |  | Кол-во контейнеров и бункеров, шт. с учетом К= 1,1 |  | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V=8,0м3 | V=0,75м3 | V=8,0м3 |  |
| Каменский район |  |  |  |  |  |  |  | ТБО – ежедневно КГО 1 раз в 7 дней |
| Калитвенское сельское поселение | 921,31 | 875,24 | 46,07 | 4 | 0 | 4 | 0 |  |

Таблица 2.1-4

Необходимое количество контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО от объектов инфраструктуры на расчетный срок

| Наименование населенного пункта | Объем ТБО, м3 |  |  | Кол-во контейнеров и бункеров, шт. |  | Кол-во контейнеров и бункеров, шт. с учетом К= 1,1 |  | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V=8,0м3 | V=0,75м3 | V=8,0м3 |  |
| Каменский район |  |  |  |  |  |  |  | ТБО – ежедневно КГО 1 раз в 7 дней |
| Калитвенское сельское поселение | 1106,25 | 1050,94 | 55,31 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |

Общее количество необходимых контейнеров и бункеров для организации сбора и вывоза ТБО и КГО от населения и от объектов инфраструктуры на I очередь и расчетный срок представлено в таблице 2.1-5.

Таблица 2.1-5 - Необходимое количество контейнеров и бункеров для вывоза ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры

| Наименование | Кол-во контейнеров V=0,75 м3 |  | Кол-во бункеров V=8,0м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Калитвенское с.п. | 4 | 20 | 0 | 0 |

При расчете необходимого количества контейнеров на 1 очередь не учитывалось приобретение контейнеров для населения, проживающего в частном секторе, в виду предложения использования бестарного (бесконтейнерного) метода сбора ТБО. Также не учитывались имеющиеся контейнеры в виду значительной их амортизации.

В случае принятия решения об использовании контейнерного вывоза на всей территории поселения, можно использовать расчеты необходимого количества контейнеров, приведенные выше.

Приобретение контейнеров планируется производить поэтапно. При приобретении контейнеров и бункеров следует учитывать срок их эксплуатации (5 лет), по истечению которого старые контейнеры и бункеры сменяются новыми, не меняя запланированного количества.

Правильная организация системы сбора и удаления ТБО предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Для получения более полных данных необходимо обследовать все намеченные к обслуживанию объекты и провести их паспортизацию.

Для сбора КГО целесообразно выделять площадки в непосредственной близости с контейнерными площадками.

При расчете необходимого количества бункеров на 1 очередь рассчитывалось приобретение максимального количества бункеров для населения и объектов инфраструктуры.

В целях организации сбора КГО с территории удаленных населенных пунктов необходимо в каждом населенном пункте разместить бункер для сбора КГО. Однако данное размещение приведет к большим затратам денежных средств. Для экономии средств на размещение бункеров в каждом населенном пункте целесообразно применить систему при которой бункер будет находиться на специально отведенном месте в населенном пункте не постоянно, а в течении короткого периода времени (3-5 дней), а в остальное время находиться на территории других населенных пунктов. Это позволит снизить затраты на приобретение бункеров и свести необходимость в приобретении таких «мобильных» бункеров до 1-2 штук на одно поселение.

Бункеры для сбора ТБО на первом этапе внедрения генеральной схемы целесообразно размещать в местах размещения несанкционированных свалочных очагов ТБО.

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, на пристанях, рынках, остановках общественного транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки общественного транспорта [9].

Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

2.2. Транспортировка ТБО

Сбор ТБО на территории Калитвенского сельского поселения предлагается осуществлять контейнерным, а также бесконтейнерным способами.

При подобной смешанной системе сбора и вывоза ТБО эффективно использовать мусоровозы с задней загрузкой. Данная конструкция мусоровоза позволяет осуществлять загрузку отходов вручную или погрузчиком и может использоваться как при бестарном (поведерном), так и при контейнерном сборе ТБО.

Уплотнение бытовых отходов производится прессующей плитой. Тaкже возможнa зaгрузкa из специальных контейнеров и евроконтейнеров. Оборудовaние мусоровозов монтируется нa шaсси ЗИЛ, МAЗ и КAМAЗ.

Для вывоза ТБО предлагается рассмотреть возможность использования средних и больших мусоровозов.

В виду необходимости движения спецтранспорта в частном секторе (бестарный вывоз) при малой ширине улиц необходима маневренная техника, имеющая средние габариты.

В данных условиях возможно использование мусоровоза кузовного МКЗ-10 на шасси ЗИЛ.

Устройство для загрузки позволяет обслуживать металлические и пластиковые стандартные евроконтейнеры объемом: 0,12, 0,24, 0,75, 0,8 и 1,1 куб. м.

При сборе отходов из многоквартирных жилых домов, либо от объектов инфраструктуры с большим объемом образования отходов требуются спецтехника большой вместимости.

Для вывоза ТБО предлагается использовать мусоровозы с задней загрузкой КО-440В1 на шасси КамАЗ-65115-1071-97.

Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В1 на шасси КамАЗ-65115-1071-97 (V=18куб.м.).

Высококачественная гидравлика и высокопрочные металлорукава высокого давления, соответствующие европейским стандартам; применение системы прессования мусора в мусоровозах с задней загрузкой позволяет повысить коэффициент уплотнения мусора до 5 ед., в то время как в мусоровозах с боковой загрузкой, этот коэффициент не превышает 1,5-2 ед. Таким образом, при одном и том же объеме мусоросборника при применении соответствующего шасси грузоподъемность мусоровоза увеличивается в 2,5-3 раза, что позволяет пропорционально сократить требуемый парк спецтехники. Применение контейнеров на колесах позволяет подавать их к месту разгрузки от мест, куда машина не может подъехать близко. При задней загрузке твердыми бытовыми отходами машина загружается и вручную и фронтальным погрузчиком. При боковой же, погрузка вручную исключена и может осуществляться только из контейнеров заданного типа.

Вывоз крупногабаритных отходов должен производиться по графику транспортной организации, согласованной с жилищной организацией, а также по их заявкам. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Расчет необходимого количества бункеровозов производился по тем же формулам, что и мусоровозов.

Для вывоза КГО предлагается использовать бункеровоз ЗИЛ ММЗ 49525. Бункеровоз оборудован портальным механизмом для погрузки и перевозки бункера-накопителя или малой строительной техники на специальных поддонах. Основные преимущества данной модели: увеличена высота стрел портала и ход поршней гидроциклонов. Это позволяет забирать бункеры с уровней ниже нулевой отметки и при установке на машине переместить ближе к кабине, что делает более равномерным распределение нагрузки по осям базового шасси бункеровоза; улучшен дизайн машины; возможность транспортировки к месту разгрузки всех выпускаемых размеров объемов до 8,0-24,0 м3.

Как технология, так и оборудование для транспортировки ТБО и КГО постоянно совершенствуется. При выборе машин для вывоза отходов необходимо учитывать множество факторов, и только сравнение технико-экономических вариантов всей системы удаления ТБО позволяет получить объективную информацию для принятия решения по выбору типа машин и оборудования.

При строительстве межмуниципального полигона ТБО в Красносулинском районе, среднее расстояние транспортировки ТБО составит 90 км. При таких условиях, в целях повышения эффективности деятельности в области обращения с отходами на территории района, необходим переход к двухэтапной системе вывоза ТБО.

Одним из реальных путей сокращения транспортных расходов является переход к двухэтапной системе вывоза ТБО с применением мусороперегрузочных станций (МПС) и большегрузных транспортных мусоровозов. Анализ показывает, что путем внедрения двухэтапного вывоза можно сократить транспортные расходы на 30%. Одновременно сокращаются выбросы в атмосферу от мусоровозного транспорта [23].

Двухэтапный вывоз с промежуточной перегрузкой на станции применяется при дальности вывоза более 17 - 25 км.

Доставка отходов на мусороперегрузочные станции осуществляется малыми собирающими мусоровозами. Вывоз отходов с мусороперегрузочной станции осуществляется мусоровозами со съемными контейнерами 20 - 30 куб. м в уплотненном состоянии.

После технологического выполнения работ по транспортировке, спецтранспорт, согласно требованиям СанПиН 42-128-4690-88 [9], в теплое время года должен подвергаться мойке на моечной площадке или в другом отведенном месте. В зимнее время года предлагается осуществлять только механическую зачистку кузовов от остатков мусора.

В виду организации централизованной системы сбора, вывоза и утилизации ТБО, расчет необходимого спецавтотранспорта производился исходя из условий Каменского района.

Таблица 2.2-3 - Количество необходимого спецавтотранспорта для вывоза ТБО и КГО Каменского района (с учетом имеющегося спецавтотранспорта)

| Наименование | I очередь |  |  |  | расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КАМАЗ-65115 КО-440В1 | ЗИЛ- МКЗ-10 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | МКТ-150 | КАМАЗ-65115 КО-440В1 | ЗИЛ- МКЗ-10 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | МКТ-150 |
| Необходимо приобрести | - | - | - | - | - | - | - | - |

Расчетное количество спецтехники для Каменского района не позволяет приобрести спецтехнику для поселения на данном этапе. В случае необходимости возможна передача техники другими поселениями в пользование.

2.3. Обезвреживание ТБО

Оптимальной технологией обращения с ТБО на территории Каменского района является строительство мусоросортировочного комплекса, в состав которого войдут:

- Участок механической сортировки ТБО (МСК), расположенный на территории существующей свалки в Старостаничном сельском поселении (в 250 м севернее территории Старостаничной птицефабрики и в 800 м западнее 925 км автомагистрали М-4 «Дон» справа по ходу автотрассы Москва-Ростов на землях отработанного притрассового карьера);

- Мусороперегрузочная станция в составе участка сортировки;

Использование МСК и МПС позволяет:

- снизить расходы на транспортирование ТБО в места обезвреживания;

- уменьшить количество собирающих мусоровозов;

- сократить суммарные выбросы в атмосферу от мусоровозного транспорта;

- улучшить технологический процесс складирования ТБО.

С точки зрения охраны окружающей среды применение МПС уменьшает количество полигонов для складирования ТБО, снижает интенсивность движения по транспортным магистралям и т. д. Преимущества, которые дает применение МПС, зависят от решения ряда технических и организационных вопросов. В их числе выбор типа МПС и применяемого на ней оборудования, включая большегрузный мусоровозный транспорт, места расположения МПС, ее производительности.

Участок захоронения неутильной части ТБО (межмуниципальный полигон ТБО) предлагается разместить за пределами Каменского района в Красносулинском районе.

Данная схема позволит исключить размещение ТБО на территории района, снизит негативное воздействие на окружающую среду, позволит уменьшить количество размещаемых (утилизируемых) на полигоне отходов, использовать часть ТБО в качестве вторсырья.

2.3.1. Захоронение отходов на полигоне

Существующие в районе места складирования отходов не соответствуют санитарным нормам и экологическим требованиям.

На момент разработки Генеральной схемы выбор земельного участка для строительства нового полигона ТБО не производился. Участок проектируемого межмуниципального полигона ТБО предлагается расположить в Красносулинском районе в 90 км от места предполагаемого размещения МСК и МПС Каменского района.

Для оптимальной организации обращения с отходами на территории Каменского района, предлагается осуществлять сбор утилизируемых компонентов отходов (вторичного сырья) с помощью механического мусоросортировочного комплекса, на территории существующей свалки ТБО в Старостаничном сельском поселении (в 250 м севернее территории Старостаничной птицефабрики и в 800 м западнее 925 км автомагистрали М-4 «Дон» справа по ходу автотрассы Москва-Ростов на землях отработанного притрассового карьера). Неутилизируемые компоненты ТБО, образующиеся на территории Каменского района, предлагается захоранивать на межмуниципальном полигоне ТБО, расположенном в Красносулинском районе.

Указанные меры позволят значительно сократить площади земель, занятых под объекты размещения отходов, улучшат состояние окружающей среды в районе.

До завершения строительства и ввода в эксплуатацию предлагаемых объектов, деятельность по сбору, транспортировке и утилизации ТБО необходимо осуществлять на существующем объекте размещения отходов с соблюдением и выполнением мероприятий направленных на улучшение экологической ситуации и природоохранных требований.

2.3.2. Рекультивация существующих свалок

На территории Калитвенского сельского поселения санкционированные объекты размещения бытовых и промышленных отходов отсутствуют.