________________________________________________________________________

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 1

Существующее состояние системы

санитарной очистки и уборки территорий населенных пунктов и перспективное развитие муниципального образования

«Калитвенское сельское поселение» Каменского района

2012

_____________________________________________________________________________________

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА

Том 1

Существующее состояние системы

санитарной очистки и уборки территорий населенных пунктов и перспективное развитие муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» Каменского района Ростовской области

г. Ростов-на-Дону

2012 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-РАЗРАБОТЧИКЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Природа»

Директор Статов Андрей Викторович,  действующий на основании Устава

344064,  г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 63

тел.8(863)305-11-57

тел/факс 8(863) 305-11-56, 305-11-57

E-mail priroda09@yandex.ru

СОДЕРЖАНИЕ

| Том 1. Существующее состояние системы санитарной очистки и уборки территорий населенных пунктов и перспективное развитие муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» Каменского района Ростовской области |  |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ |  |
| 1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА |  |
| 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА |  |
| 2.1. Общие сведения и природно-климатические условия |  |
| 2.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании «Калитвенское сельское поселение» |  |
| 2.1.2. Природно-климатические условия |  |
| 2.2. Существующее состояние и развитие Калитвенского сельского поселения |  |
| 2.2.1. Социально-демографическая ситуация |  |
| 2.2.2. Система канализации и удаления ЖБО |  |
| 3. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА |  |
| 3.1. Характеристика специализированных предприятий, занятых санитарной очисткой |  |
| 3.2. Организация работ по сбору, вывозу, обезвреживанию и захоронению ТБО |  |
| 3.3. Организация комплексной уборки улиц |  |
| 4. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  |
| 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  |

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие нормативные акты:

Федеральный закон от 10.01.1290 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

МДС 13-8.2000 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации» Утверждена постановлением коллегии Госстроя России от 22. 12.1999г. № 17.

Методические рекомендации о порядке разработке генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ. Утверждены Постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152

ГОСТ Р 51617 - 2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия»

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов»

СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

Областной закон Ростовской области от 25.10.1290 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях Ростовской области»

Областной закон Ростовской области от 11.03.2003 № 316-ЗС «Об охране окружающей среды Ростовской области»

Областной закон Ростовской области от 25.07.2005 № 340-ЗС «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области»

Областной закон от 03.11.2006 № 578-ЗС «Об экологической экспертизе в Ростовской области»

Областной закон Ростовской области от 23.12.2008 № 181-ЗС «О внесении изменений в областной закон «Об областной целевой программе в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2008 – 2010 годы»

Областной закон Ростовской области от 03.08.2007 № 747-ЗС «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области»

Областной закон Ростовской области от 25.07.2005 №340-ЗС «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области»

Областной закон Ростовской области от 27 декабря 2004 года № 244-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Каменский район» и муниципальных образований в его составе»

Постановление Администрации Ростовской области от 10.08.1998 № 308 «Об утверждении примерных правил благоустройства и санитарного содержания городов и районов Ростовской области»

Постановление Администрации Ростовской области от 09.09.2008 № 456 «О некоторых вопросах, связанных с установлением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса»

Постановление Администрации Ростовской области от 13.04.2010 № 218 «О порядке ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Ростовской области»

Постановление Администрации Ростовской области от 25.08.2010 № 143 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011-2015 годы»

Постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010 № 186 «Об утверждении долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года»

Постановление Администрации Ростовской области от 01.11.2010 № 277 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2013 годы»

Постановлением Администрации Ростовской области от 25.01.08 № 18 «Об утверждении порядка охраны зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области и методики исчисления размера вреда окружающей среде в результате повреждения и (или) уничтожения в зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области»

Постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 «О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ»

Решение коллегии Администрации Ростовской области от 26.06.2006 № 32 «О повышении эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Ростовской области»

Решение коллегии Администрации Ростовской области от 26.11.2007 № 69 «О ходе выполнения решения коллегии Администрации Ростовской области от 26.06.2006 № 32 «О повышении эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Ростовской области»

Решение коллегии Администрации Ростовской области от 01.02.2010 № 2 «О проводимых мероприятиях по повышению эффективности деятельности по обращению с отходами производства и потребления на территории Ростовской области»

Решение Каменского районного Собрания депутатов от 29.05.2003г. №126 утверждены «Об утверждении правил благоустройства и санитарного содержания территории Каменского района».

Решение Каменского районного Собрания депутатов от 27.06.2007г. №185 утверждены «Об утверждении Правил по обращению с отходами на территории Каменского района».

Решение Каменского районного Собрания депутатов от 29.06.06. №104 «Об утверждении дифференцированных норм накопления твердых отходов производства (ТОП) для населения, садово-огородных товариществ (СОТ), для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, норм образования строительных отходов при текущем ремонте зданий в Каменском районе».

Постановление Администрации Каменского района от 28.07.2011 №571 «Об обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами и приборами на территории Каменского района».

Постановление Главы Каменского района от 26.03.2012 №221 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в Каменском районе на период 2012-2014 гг»

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями:

| Генеральная схема очистки территории муниципального образования | муниципальный нормативный правовой акт , определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов |
| --- | --- |
| Твердые бытовые отходы (ТБО) | остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации, образовавшиеся в жилых помещениях в результате жизнедеятельности населения; |
| Жидкие бытовые отходы (ЖБО) | отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (жидкие нечистоты, загрязненные воды, фекальные отходы нецентрализованной канализации и тому подобное); |
| Вторичные материальные ресурсы (вторсырье) | отходы потребления, которые используются вместо первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии |
| Вид отходов | совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов |
| Захоронение отходов | изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду |
| Использование отходов | применение отходов для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии |
| Коммунальные отходы | отходы от домовладений, включая ЖБО и КГО, отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, больницах, других муниципальных учреждениях и других объектах городской инфраструктуры |
| Несанкционированные свалки отходов | территория для размещения промышленных и бытовых отходов, эксплуатируемая без согласования с исполнительной властью, эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора |
| Обезвреживание отходов | обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду |
| Обращение с отходами | деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов |
| Отходы производства и потребления (далее - отходы) | остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства |
| Переработка отходов | деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов |
| Полигон захоронения отходов | комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, предотвращающий попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных организмов |
| Размещение отходов | хранение и захоронение отходов |
| Сбор отходов | прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов |
| Свалка | местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого срока не предполагается |
| Свойства отходов | качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени |
| Сортировка отходов | разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие |
| Накопление отходов | временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования |
| Утилизация отходов | деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий |
| Зеленые насаждения | совокупность древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и искусственного происхождения (включая парки, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники) |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| Генеральная схема очистки территории населенных пунктов Каменского района | Генеральная схема |
| --- | --- |
| Твердые бытовые отходы | ТБО |
| Жидкие бытовые отходы | ЖБО |
| Крупногабаритные отходы | КГО |
| Пескосоляная смесь | ПСС |
| Предельно допустимая концентрация | ПДК |
| Вторичные материальные ресурсы | ВМР |
| Мусоросортировочный комплекс | МСК |
| Мусороперегрузочная станция | МПС |

ВВЕДЕНИЕ

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, которое включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Генеральная схема направлена на решение указанных задач на расчетный срок 10 лет (до 2023 года), с выделением I очереди мероприятий на 5 лет. Мероприятия запланированные в схеме и основные прогнозные показатели соответствуют этапам развития муниципального образования и прогнозным показателям, отраженным в Генеральном плане, правил землепользования и застройки Калитвенского сельского поселения Каменского района Ростовской области, разработанного в 2011 г ООО «ГрафИнфо» г. Великий Новогород. Через каждые пять лет схема корректируется путем внесения необходимых уточнений и дополнений.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств. [1]

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.1290 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Генеральная схема разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест». [2]

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА

Генеральная схема очистки территории населенных пунктов Калитвенского сельского  поселения Каменского района выполнена согласно муниципальному контракту от 16.10.2012 № 69 и на основании технического задания на разработку проектной документации «Генеральные схемы очистки территорий населенных пунктов городского и сельских поселений Каменского района». Заказчиком является Администрация Каменского района.

Очистка и уборка территорий современных населенных пунктов, городов и районов должна развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории Каменского района, дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного самоуправления и руководителями специализированных в данной сфере предприятий всех форм собственности правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях.

Анализ существующего состояния системы санитарной очистки территории Калитвенского сельского поселения Каменского района выполнен на основании исходных данных, представленных заказчиком, и Генерального плана, правил землепользования и застройки Калитвенского сельского поселения Каменского района Ростовской области, разработанного в 2011 г ООО «ГрафИнфо» г. Великий Новогород, а также натурных обследований территорий населенных пунктов поселения.

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА

2.1 Общие сведения и природно-климатические условия

    - Общие сведения о муниципальном образовании «Калитвенское сельское поселение»

Каменский район образован в 1923 году на северо-западе Ростовской области в пойме среднего течения Северского Донца, на территории древнего Дикого поля.

Калитвенское сельское поселение (число жителей 1,41 тысяч) находится на территории Каменского района. Территория сельского поселения составляет 159,00 кв.км. По северу поселение граничит с Гусевским и Груциновским сельскими поселениями, по востоку граничит с Белокалитвинским районом, по югу граничит с Богдановским сельским поселением, по западу граничит с Богдановским и Старостаничным сельскими поселениями.

Центром сельского поселения является станица Калитвенская. Согласно Устава Муниципальное образование «Калитвенское сельское поселение» состоит из 4 (четырех) населенных пунктов: станица Калитвенская; хутор Красный Яр; хутор Кудинов; хутор Муравлев.

Станица Калитвенская расположен к северу  от г. Ростова-на-Дону на реке Северский Донец. Станица Калитвенская является административным центром Калитвенского сельского поселения. Станица Калитвенская расположен на достаточном удалении от  районного центра – рабочего поселка Глубокий.  Расстояние от хутора до р.п.Глубокого  составляет 49 км.

Численность населения – 1290 человек.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и  остается сельскохозяйственное производство. Зерновое и животноводческое производство в поселении представлено СПК колхоз «Возрождение», ООО «Калитвенское», ООО «Аксинья», КХ «Станичник». В поселении действует 19 фермерских хозяйств, которые имеют в основном растениеводческое направление. Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ). Более 50% посевных площадей занимают озимые зерновые культуры. В посевах яровых культур наибольший удельный вес имеют ячмень, просо, кукуруза. Выращивают также технические, кормовые культуры, картофель, овощи.

Промышленное производство отсутствует.

Статус и границы муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» (далее также – Калитвенское сельское поселение) определены Областным законом от 27 декабря 2004 года № 244-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Каменский район» и муниципальных образований в его составе».

    - Природно-климатические условия

Территория Калитвенского сельского поселения расположена в западной подобласти атлантико-континентальной степной области умеренного пояса. Основными климатообразующими факторами являются солнечная радиация и циркуляция атмосферы.

По схематической карте климатического районирования для строительства территории России поселение приурочено к району – III, подрайону – III В.

По агроэкономическому районированию Ростовской области, территория поселения относится к умеренно-жаркому агроклиматическому району, характеризующемуся недостаточным увлажнением. Климат резко континентальный. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году (января) равна – 6,6°С, абсолютный минимум достигает - 40°С. Лето жаркое, средняя месячная температура июля +23°С, максимальная температура воздуха достигает +42°С. Продолжительность безморозного периода составляет – 180 дней. За год выпадает в среднем 414 мм осадков, из них 263 мм приходится на теплый период. Преобладающими ветрами являются ветры восточного направления. Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/сек.

Атмосферные осадки являются основным источником увлажнения почвы. Среднегодовое количество осадков составляет 442 мм. Территория характеризуется континентальным типом годового хода осадков с максимумом в летнее время. Минимум месячных сумм осадков приходится на  январь. За холодный период выпадает 188 мм, а за тёплый период от 304 мм.

Несмотря на отрицательные зимние температуры, территория Ростовской области относится к зоне с неустойчивым залеганием снежного покрова.

Снежный покров появляется в конце второй декады ноября. Этот снежный покров не устойчив и быстро тает под влиянием оттепелей. Относительно устойчивый снежный покров образуется через 27-33 дня после выпадения первого снега. Однако под влиянием смены холодных и тёплых воздушных масс несколько раз в течение зимы происходит образование и разрушение снежного покрова.

Снег в среднем сходит в последней декаде марта – первой декаде апреля. Исчезновение снега происходит не только в результате таяния, но и испарения. Число дней со снежным покровом составляет 85-100.

Высота снежного покрова в среднем составляет  18-20 см. В течение холодного периода высота снега неравномерна и увеличивается с момента образования устойчивого снежного покрова. В оврагах и балках накапливается снега в 2,8 раза больше, чем на открытых участках. Также для большей части территории характерно перевевание снега, с одних участков снег сносится, а на других накапливается. Большое влияние на распределение снежного покрова оказывают лесные полосы, которые способствуют не только задержанию снега на полях и дополнительному влагонакоплению на них, но и защите растений от воздействия засух и суховеев.

Наблюдается преобладание восточных ветров особенно в зимний период. В теплый период ветры не устойчивы по направлению и скорости. Летом в июле преобладают ветры западных румбов (таблица № 2.1.2.1). Ближайшая метеостанция находится в г. Каменск-Шахтинский.

Таблица № 2.1.2-1. Повторяемость направлений ветра за год по метеостанции в г. Каменск-Шахтинский, %

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 7 | 10 | 24 | 13 | 6 | 14 | 16 | 10 |

Преобладающее направление ветра в годовом разрезе – восточное. В летнее время в июне-августе начинают преобладать ветры юго-западные, западные.

В зимний период преобладают ветры восточного направления. Наиболее сильные ветры наблюдаются в зимний период, максимальные скорости которых превышают 15 м/с.

К опасным явлениям погоды относятся сильные дожди и ливни, сильные ветры, шквалы, град, гололёд и изморозь.

Большая часть территории ра	йона занята южными черноземами.

Река Глубокая впадает в р. Северский Донец, основной приток Россошь, в указанном районе протекает с севера на юг, протяженностью от истока до устья 123 км  Ледостав на реке начинается со второй декады декабря и длится до третьей декады февраля. Средняя толщина льда - 0,6 м. Половодье начинается с третьей декады февраля и заканчивается первыми числами апреля. Питание реки происходит за счет атмосферных осадков и подземных вод верхнечетвертичных и палеогеновых отложений. Воды реки сильно загрязнены, минерализация их колеблется от 1,2 до 5,5 г/дм3. По химическому составу воды хлоридно-сульфатные натриево-кальциевые. На территории поселения насчитывается около 10 прудов.

В орографическом отношении территория поселения представляет собой водораздельное плато с абсолютными отметками поверхности в пределах 130 — 190м. Относится к орографическому району Доно-Донецкой возвышенности.

Орографические ограничения представлены оврагами и участками территории с крутыми склонами рельефа от 10% до 20% и более 20%. Территория поселения изначально (по природным условиям) равнинная, однако имеет сеть оврагов и балок, местами глубокую врезку русел рек. Отличаются крутизной участки резкого перехода рельефа правого берега от равнинных долин реки Северский Донец к первой надпойменной террасе.

В геологическом строении поселения принимают участие отложения каменноугольного, мелового, третичного и четвертичного возрастов.

Каменноугольные отложения представлены породами свит С24, С25 и С26 среднего отдела карбона, образованного мощной толщей фациально меняющихся отложений, континентального и морского генезиса – песчаников, глин, алевролитов, прослоев углей и известняков. Пласты угля и известняков хорошо прослеживаются по площади и являются надёжными маркирующими горизонталями.

Меловые отложения представлены своим верхним отделом. Верхне-меловые отложения распространены преимущественно в западной, южной и северных частях месторождения. На остальной площади меловые отложения отмечены лишь отдельными островками. Различают отложения сантона – вязкая мергелистая зеленовато-серая глина и тёмно-серые глинистые слабо слюдистые мергели и отложения верхнего сенона – белый писчий мел и мелоподобные мергели.

Четвертичные отложения распространены повсеместно, за исключением отдельных сравнительно небольших участков с выходом коренных пород. Мощность четвертичных пород изменяется от 0 до 27 м. Наибольшую мощность они имеют в западной части Гундоровской синклинали и Изваринской антиклинали. Четвертичные отложения представлены делювиальными и аллювиальными отложениями. Первые распространены преимущественно на водоразделах и представлены лессовидными желтовато-бурыми макропористыми суглинками с включением известковистых стяжений и мелкокристаллического гипса, а также плотными красновато-бурыми глинами. Аллювиальные отложения развиты по долинам рек Северского Донца и Большой Каменки, а также по днищам балок. Представлены они серыми илистыми глинами и песками с включением обломков коренных пород. Аллювий в пойме Северского Донца представлен разнозернистыми песками.

2.2. Существующее состояние и развитие Калитвенского сельского поселения

2.2.1. Социально-демографическая ситуация

По состоянию на 01.10.2012 года численность населения Калитвенского сельского поселения составила 1290 человек. Миграционный отток жителей района в другие территории снизился, но он по-прежнему остается отрицательным. В дальнейшем прогнозируется снижение данного показателя в связи с регрессивной структурой населения района, превышения смертности над рождаемостью. В районе ведется постоянная работа по улучшению демографической ситуации и снижения убыли населения.

Общая численность населения Калитвенского сельского поселения фактическая и на перспективу представлена в таблице 2.2.1-1.

Таблица 2.2.1-1. - Численность населения муниципального образования

| Наименование муниципального образования (с разделением и населенным пунктам) | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2017 | 2022 |
| Калитвенское сельское поселение |  |  |  |
| ст. Калитвенская | 1091 | 1200 | 1400 |
| х. Красный Яр | 98 | 150 | 150 |
| х. Муравлев | 91 | 100 | 110 |
| х. Кудинов | 10 | 15 | 15 |
| Итого: | 1290 | 1465 | 1675 |

Генеральным планом предусмотрены основные мероприятия по реализации положений генерального плана на I этап расчетного срока (10 лет.). Они определены с учетом действующих национальных проектов и программ: «Программа содействия занятости населения», «Обеспечение жильем молодых семей», «Жилище», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Образование», «Культура Дона», «Программа обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», и др.

К числу основных задач жилищной политики можно отнести:

- строительство нового жилищного фонда в целях создания условий для предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома;

- создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

- формирование системы инженерного оборудования и благоустройства с предоставлением населению, проживающему в жилищном фонде всех форм собственности, возможности полного инженерного оборудования.

Таблица 2.2.1-2. Данные по благоустройству территорий муниципального образования.

| № п/п | Наименование поселения | Численность жителей, чел. |  | Общая площадь земель, га | Общая площадь зеленых насаждений/лесной фонд, га | Этажность застройки, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок |  |  | 1-2 этажные | 3-5 этажные | более 5 этажей |
|  | Калитвенское с/п | 1465 | 1675 | 13267 | 15 | 100 | - | - |

На территории поселения преобладает частный сектор. Многоквартирные дома представлены в основном 2-х, 3-х, 4-х-квартирными домами.

Потребность в улучшении жилищных условий жителей поселения, объективно высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан обуславливает необходимость принятия мер для разрешения обозначенных проблем.

Развитие малоэтажного строительства — реальная возможность ускорить обеспечение граждан комфортным жильем по доступным ценам. Для этого необходимо вовлечение в оборот новых земельных участков, их обустройство инженерной инфраструктурой, развитие индустрии быстровозводимого, энергоэффективного, экологичного индивидуального жилья.

Не менее важным фактором, сдерживающим развитие жилищного строительства, является отсутствие инженерной подготовки территорий, на которых генеральным планом предусмотрена малоэтажная застройка.

В таблице 2.2.1-3 показано инженерное обеспечение населения населенных пунктов Калитвенского сельского  поселения.

Таблица 2.2.1-3 — Инженерное обеспечение населения муниципального образования.

| Наименование муниципального образования (с разделением по населенным пунктам) | Количество жителей, проживающих |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в благоустроенных домах, чел. |  |  | в неблагоустроенных домах (отсутствие центральной канализации), чел. |  |  |
|  | 2012 | 2017 | 2022 | 2012 | 2017 | 2022 |
| Калитвенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| ст. Калитвенская | - | - | - | 1091 | 1200 | 1400 |
| х. Красный Яр | - | - | - | 98 | 150 | 150 |
| х. Муравлев | - | - | - | 91 | 100 | 110 |
| х. Кудинов | - | - | - | 10 | 15 | 15 |
| Итого: | - | - | - | 1290 | 1465 | 1675 |

2.2.2. Система канализации и удаления ЖБО

На территории Калитвенского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. Жилые и общественные здания оборудованы надворными уборными, сточные воды из которых периодически вывозятся в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В жилых неканализованных районах ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Специальные емкости очищаются по мере их заполнения, но не реже одного раза в полгода. На территории поселения вывоз ЖБО осуществляется на очистные сооружения. Вывоз осуществляется в соответствии с поступающими заказами от граждан и хозяйствующих субъектов. Точные данные об объеме вывезенных ЖБО от жителей Калитвенского сельского  поселения отсутствуют.

Нормы накопления ЖБО на территории Каменского района отсутствуют.

3 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА

3.1 Характеристика специализированных предприятий, занятых санитарной очисткой

Сбор, вывоз и утилизацию ТБО и ЖБО на территории Калитвенского сельского поселения осуществляет специализированное предприятие МУП «Коммунальщик» Глубокинского городского поселения (МУП «Коммунальщик») в соответствии с поступающими заказами от населения и хозяйствующих субъектов. Регулярный вывоз ТБО осуществляется с территории ст. Калитвенская Калитвенского сельского поселения.

Краткая характеристика специализированного предприятия представлена в таблице 3.1-1.

Таблица 3.1-1. Краткая характеристика специализированного предприятия

| № п/п | Характеристика предприятия | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | МУП «Коммунальщик» Глубокинского городского поселения (МУП «Коммунальщик») |
|  | Адрес производственной базы | 347850, Ростовская область, Каменский район, р.п. Глубокий, ул. Вокзальная, 183 |
|  | Вид деятельности | Жилищно-коммунальное хозяйство, ОКВЭД 90.00.1, 90.00.2, 90.00.3, 41.00.2 |
|  | Площадь территории предприятия, га | 32,6 |
|  | Площадь помещений, м2 | 1000 |
|  | Численность сотрудников, чел. | 37 |
|  | Численность производственных рабочих, чел. | 141 |
|  | Режим работы по санитарной очистке, час/смен | 8/1 |

Для осуществления производственной деятельности предприятием используется спецавтотранспорт. Краткая характеристика спецавтотранспорта специализированных предприятий представлена в таблице 3.1-2.

Таблица 3.1-2 – Оснащенность предприятия специальной техникой

| № п/п | Наименование техники | Кол-во | Марка шасси и оборудования | Год выпуска | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |
|  | Мусоровоз | 1 | ГАЗ 3309 КО 440 | 2006 | 40 |
|  | Мусоровоз | 1 | ГАЗ 3307 КО 440-3 | 1290 | 60 |
|  | Мусоровоз | 1 | ГАЗ 3309 КО 440 | 2007 | 30 |
|  | Мусоровоз | 1 | ГАЗ 53 КО 413 | 1990 | 100 |
|  | Вакуумная машина | 1 | ГАЗ 53 КО 503-Б | 1990 | 95 |
|  | Вакуумная машина | 1 | ГАЗ 53 КО 503 | 1986 | 100 |
|  | Вакуумная машина | 1 | ГАЗ 53 | 1970 | 100 |
|  | Автомобиль | 1 | САЗ 3507 | 2006 | 30 |
|  | Комбинированная машина | 1 | МАЗ 533702 КО-806-20 | 2006 | 25 |
|  | Бульдозер | 1 | ДТ-75 ДЕРС 2 | 2006 | 30 |

3.2 Организация работ по сбору, вывозу, обезвреживанию и захоронению ТБО

Санитарная очистка на территории Калитвенского сельского поселения осуществляется в соответствии Правилами благоустройства и санитарного содержания территорий населенных пунктов, разработанными и утвержденными на уровне поселения.

В Калитвенском сельском поселении действует бестарная система сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Деятельность по сбору и вывозу ТБО на территории Калитвенского сельского поселения осуществляется МУП «Коммунальщик». Сбор и вывоз отходов на объекты размещения осуществляется специализированным предприятием с территории ст. Калитвенская (бесконтейнерный). Из остальных населенных пунктов поселения отходы вывозятся самовывозом. В 2011 году охват населения услугой по сбору и вывозу ТБО составил 55% от общего количества проживающего населения.

Таблица 3.2-1 — Предоставление услуги по сбору и вывозу отходов на территории Каменского района.

| Муниципальное образование Калитвенское сельское поселение | Численность населения | 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность жителей, которым предоставляется услуга (чел.) |  | % охвата населения услугой по сбору и вывыозу ТБО (%) |
|  |  | Многоквартирн. дома | частный сектор |  |
| Общая численность населения | 1290 | - | 709 | 55 |

Таблица 3.2-3. - Порядок сбора ТБО от населения (система мусороудаления с использованием бестарного позвонкового метода)

| Наименование муниципального образования | Число обслуживаемых жителей, чел. | Количество договоров для сбора отходов от населения, шт. | График вывоза ТБО, раз/нед. | Объем вывезенных ТБО за 2011 г. от населения, м3 /год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Калитвенская | 709 | 216 | 1 | 1198,21 |

Система мусороудаления от населения осуществляется согласно графикам вывоза ТБО: при поведерном способе в частном секторе – 1 раз в неделю;

Нормы накопления ТБО являются основным количественным параметром, дающим возможность правильно и перспективно рассчитать объем образования отходов от жилищного фонда и объектов инфраструктуры населенных пунктов. Нормы накопления твердых бытовых отходов для жилищного фонда утверждены Решением собрания депутатов Каменского района от 29.06.2006 № 104 «Об утверждении дифференцированных норм накопления твердых отходов производства (ТОП) для населения, садово-огородных товариществ (СОТ), для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, норм образования строительных отходов при текущем ремонте зданий в Каменском районе» и составляют

– для благоустроенного жилищного фонда 245 кг (0,245 т), что эквивалентно 1,44 м3;

– для неблагоустроенного и частного жилищного фонда 286 кг (0,286 т), что эквивалентно 1,68 м3.

МУП «Коммунальщик» установило тариф на оказываемые услуги по вывозу ТБО (262, 71 руб. за 1 куб. м. без НДС).

Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области установлен тариф на утилизацию твердых бытовых отходов (66,67 руб. за 1 куб.м., без учета НДС).

Нормы накопления для объектов инфраструктуры также утверждены Решением собрания депутатов Каменского района от 29.06.2006 № 104.

Таблица 3.2-4 Дифференцированные нормы накопления ТОП юридическими лицами и ПБОЮЛ в Каменском районе

| Категории | Расчетные единицы | Среднегодовая норма, кг | Среднегодовая норма, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Авто-, ж/д. вокзалы | 1 сотрудник | 502 | 2,95 |
| Автомойки | 1 сотрудник | 73 | 0,43 |
| Автостоянки, парковки | 1 машино-место | 100 | 0,59 |
| АЗС | 1 сотрудник | 100 | 0,59 |
| Аптеки | 1 сотрудник | 100 | 0,59 |
| Ателье, мастерские по пошиву, ремонту одежды, обуви | 1 мастер | 63 | 0,37 |
| Бани, сауны | 1 посещение | 1 | 0,01 |
| Бары | 1 место | 190 | 1,12 |
| Библиотеки | 1 сотрудник | 100 | 0,59 |
| Больницы, госпитали | 1 койко-место | 380 | 2,24 |
| Бутики | 1 кв.м. торг. площади | 35 | 0,21 |
| Ветеринарные лечебницы | 1 сотрудник | 229 | 1,35 |
| Гаражные кооперативы | 1 бокс | 155 | 0,91 |
| Дворцы культуры | 1 место | 30 | 0,18 |
| Детские сады | 1 место | 95 | 0,56 |
| Диспансеры | 1 место | 180 | 1,06 |
| Другие непроизводственные предприятия, юридические образования ПБОЮЛ | 1 сотрудник | 100 | 0,59 |
| Кафе | 1 место | 465 | 2,74 |
| Кинотеатры | 1 зрительское место | 30 | 0,18 |
| Киоски периодической печати | 1 киоск | 10 | 0,06 |
| Колледжи, техникумы | 1 учащийся | 24 | 0,14 |
| Магазины промтоваров | 1 кв.м. торговой площади | 50 | 0,29 |
| Массово-зрелищные мероприятия | 1000 зрителей (участников) | 1638 | 9,64 |
| Мастерские сервисные центры по ремонту бытовой техники | 1 мастер | 63 | 0,37 |
| Оптовые базы, склады продовольственных товаров | 1 кв.м. общей площади | 7.5 | 0,04 |
| Оптовые базы, склады промышленных товаров и строительных материалов | 1 кв.м. общей площади | 3 | 0,02 |
| Отделение связи | 1 сотрудник | 100 | 0,59 |
| Парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны | 1 мастер | 157 | 0,92 |
| Парки | 1 досуговый объект | 2307 | 13,57 |
| Поликлиники | 1 посещение | 1 | 0,01 |
| Продовольственные магазины | 1 кв.м. торговой площади | 160 | 0,94 |
| Промышленно-хозяйственные магазины | 1 кв.м. торговой площади | 150 | 0,88 |
| Рестораны | 1 место | 465 | 2,74 |
| Рынки | 1 торговое место | 264 | 1,55 |
| Салоны игровых автоматов | 1 кв.м. общей площади | 0.3 | 0,00 |
| Салоны мобильной связи | 1 сотрудник | 176 | 1,04 |
| Санатории, дома отдыха | 1 место | 380 | 2,24 |
| Спортивные клубы (фитнесс, оздоровительные и др.) | 1 посещение | 0.35 | 0,00 |
| Станции скорой мед.помощи, санитарные, донорские, карантинные и прочие | 1 сотрудник | 175 | 1,03 |
| СТО автомобилей | 1 сотрудник | 100 | 0,59 |
| Стоматологии | 1 посещение | 0.81 | 0,00 |
| Учреждения | 1 сотрудник | 100 | 0,59 |
| Школы, гимназии, лицеи | 1 учащийся | 33 | 0,19 |

Кроме жилищного фонда в число объектов обязательного обслуживания спецтехникой МУП «Коммунальщик» включены предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, больницы, гостиницы, детские сады, школы, рынки и другие предприятия. По заявкам принимают к обслуживанию предприятия, которые не имеют на балансе мусоровозочных машин. Сбор и вывоз ТБО от предприятий и организаций различных форм собственности осуществляется на основании заключенных договоров.

Сбор отходов производится в кузов спецавтотранспорта. Транспорт прибывает к местам, отведенным для сбора отходов, в соответствии с утвержденными графиками вывозов, а при отсутствии такового после поступления заявки на вывоз накопившегося мусора.

Объекты размещения твердых бытовых отходов

На территории Каменского района в настоящее время существуют две санкционированные свалки твердых бытовых отходов (ТБО):

1.  В 1км к востоку от п. Глубокий и 50 м к югу от автомобильной дороги «Глубокий – Калитвен».

2. В 250 м севернее территории Старостаничной птицефабрики и в 800 м западнее 925 км автомагистрали М-4 «Дон» справа по ходу автотрассы Москва - Ростов на землях отработанного притрассового карьера.

Санкционированные объекты размещения бытовых и промышленных отходов на территории Калитвенского поселения отсутствуют.

Несанкционированные свалки на территории поселения отсутствуют, они были полностью ликвидированы в 2007-2008 годах за счет средств поселений с оформлением подтверждающих документов. Постановлением Администрации Каменского района от 12.03.2010 № 126 утвержден состав рабочей группы по инвентаризации мест размещения отходов. На территории поселения регулярно проводятся мероприятия по инвентаризации свалочных очагов и навалов мусора, по благоустройству и уборке территорий.

3.3. Организация комплексной уборки улиц

На территории Калитвенского сельского поселения механизированная и ручная уборка улиц, дорог и тротуаров не осуществляется.

В зимний период механизированную уборку основной проезжей части от выпавшего снега осуществляет МУП «Коммунальщик» Глубокинского сельского поселения. Предприятие в своем автопарке имеет специализированные машины, предназначенные для летних и зимних видов работ. Машины изготовлены со сменными приспособлениями и устройствами, что позволяет использовать их на различных технологических операциях круглый год.

Количество и характеристика спецавтотранспорта МУП «Коммунальщик» предоставлены в таблице 3.3-1.

Таблица 3.3-1. Количество и характеристика спецавтотранспорта предприятий, осуществляющих механизированную уборку

| № п/п | Наименование техники | Кол-во | Марка шасси и оборудования | Год выпуска | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комбинированная машина | 1 | МАЗ 533702 КО-806-20 | 2006 | 25 |
| 2 | Бульдозер | 1 | ДТ-75 ДЕРС 2 | 2006 | 30 |

Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега и борьба с образованием уплотненной снежной корки.

МУП «Коммунальщик», осуществляющее механизированную уборку поселений, имеет базы по складированию песка и реагентов.

В зимнее время года на территории поселения производится профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью для ликвидации гололеда с помощью пескоразбрасывателей. Сведения о размещении и состоянии баз по складированию песка и технической соли представлены в таблице 3.3-5.

Таблица 3.3-5. Размещение и состояние баз по складированию песка и реагентов

| Наименование предприятия | Расположение объекта | Вид складир. материала | V складир. | Техническое состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Коммунальщик» | р.п. Глубокий, ул. Вокзальная, 183 | Песок, тех.соль | 350 тонн | Удовлетворительное |

4 КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Качественные характеристики ТБО представлены в соответствии со справочными характеристиками для южной климатической зоны. [7]

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики;

- особые свойства.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Таблица 4.1-1. Морфологический состав твердых бытовых отходов, % по массе

| №№ п/п | Компонент | Процентное содержание, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 27,5 |
| 2 | Пищевые отходы | 41 |
| 3 | Дерево | 1,5 |
| 4 | Черный металлолом | 2,5 |
| 5 | Цветной металлолом | 1,5 |
| 6 | Текстиль | 4 |
| 7 | Пластмасса | 5,5 |
| 8 | Стекло | 2,5 |
| 9 | Кости | 1,5 |
| 10 | Кожа, резина | 1 |
| 12 | Камни, штукатурка | 1 |
| 13 | Прочее (смет с территорий общего пользования и отходы от домашних животных) | 3,5 |
| 14 | Отсев (менее 15 мм) | 7 |

В соответствии со справочником основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. Следует отметить, что в таблице представлены усредненные данные в целом по году.

Многолетними наблюдениями установлено, что с течением времени состав ТБО несколько меняется. Увеличивается содержание бумаги, полимерных материалов. После 1993-1995 годов резко возросло содержание пластмассовых упаковочных материалов, в том числе 0,5 – 2-х литровых бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТФ-бутылок). Значительно выросло содержание в ТБО цветных металлов за счет появления алюминиевых банок из – под пива и воды.

Таблица 4.1-2. Ориентировочный фракционный состав ТБО, % по массе

| Компонент | Размер фракций, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Бумага, картон | 3 - 8 | 8 - 10 | 9 - 11 | 7 - 8 | 2 - 5 |
| Пищевые отходы | - | 0 - 1 | 2 - 10 | 7 - 12,6 | 17 - 21 |
| Дерево | 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 | 0 - 0,5 |
| Металл | - | 0-1 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,6 | 0,3 - 0,5 |
| Текстиль | 0,2 - 1,3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 1 | 0,3 - 0,8 | 0 - 0,6 |
| Пластмасса | 0 - 0,2 | 0,5 - 1 | 1 - 2,2 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,5 |
| Стекло | - | 0 - 0,3 | 0,3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 |
| Кожа, резина | - | 0 - 1 | 0,5 - 2 | 0,5 - 1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2 - 1 | 0,5 - 1,8 | 0,5 - 2 |
| Прочее | 0 - 0,3 | 0,2 - 0,6 | 0 - 0,5 | 0 - 0,4 | 0 - 0,5 |
| Отсев | - | - | - | - | 4 - 6 |
| Всего | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Таблица 4.1-3. Средняя плотность компонентов отходов

| Номер | Компонент | Средняя расчетная плотность, т/м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 0,06 - 0,09 |
| 2 | Пищевые отходы | 0,3 - 0,5 |
| 3 | Дерево | 0,17 - 0,19 |
| 4 | Металл | 0,18 - 0,38 |
| 5 | Кости | 0,44 - 0,49 |
| 6 | Кожа, резина | 0,25 - 0,5 |
| 7 | Текстиль | 0,18 - 0,25 |
| 8 | Стекло | 0,4 - 0,5 |
| 9 | Зола, шлак | 0,9 - 0,13 |
| 10 | Камни | 1,1 - 1,4 |
| 11 | Пластмасса | 0,12 - 0,18 |
| 12 | Отсев (менее 15 мм) | 0,3 - 0,6 |

На основании средней плотности компонентов ТБО и морфологического состава, среднюю плотность ТБО Калитвенского сельского  поселения, как района южной климатической зоны, рекомендуется принять 170 - 200 кг/м3.

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. В таблице 4.2.2 представлена средняя влажность ТБО (его составляющих компонентов) для поселения южной климатической зоны по сезонам года.

Таблица 4.1-4 Влажность компонентов отходов по сезонам года

| Составляющие части | Влажность, % от общей массы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Весна | Лето | Осень | Зима | Среднее |
| Бумага | 25 | 21 | 25 | 32 | 26 |
| Пищевые отходы | 70 | 56 | 70 | 80 | 69 |
| Дерево | 25 | 10 | 25 | 30 | 22,5 |
| Металл | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Стекло | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Кости | 25 | 18,6 | 25 | 27 | 23,9 |
| Кожа, резина | 3 | 0,3 | 3 | 11 | 4,3 |
| Текстиль | 25 | 13 | 25 | 35 | 25 |
| Камни | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Прочие | 5 | 1 | 5 | 10 | 5,3 |
| Отсев менее 15 мм | 27,7 | 17,3 | 27,7 | 43,2 | 29 |

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ состояния санитарной очистки территории Калитвенского сельского поселения Каменского района выявил следующие проблемы:

  - В настоящее время на территории Калитвенского сельского  поселения не обеспечено функционирование системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с санитарными и экологическими требованиями. Существующий порядок не позволяет получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, исключить их несанкционированное размещение на территориях поселения, а также создать условия для извлечения и использования утильные фракции ТБО.

  - Охват населения услугой по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора не позволяет обеспечить эффективное функционирование системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов.

  - Недостаточная обеспеченность муниципального образования специализированной мусоровывозящей и уборочной техникой, а также средствами накопления ТБО (контейнеры, мульды и т.д).

  - Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, а также возможности его реализации, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

В качестве основных направлений работ по управлению ТБО предлагается:

    - Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях.

    - Увеличение охвата населения услугой по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора.

    - Внедрение комплексной механизации санитарной очистки Каменского района, повышение ее технического уровня и надежности. Необходим парк контейнеров и специальной техники.

    - Разработка и внедрение устойчивой системы учета, а также контроля по сбору, транспортировке, и безопасному захоронению неутильной части ТБО.

    - Создание системы сбора, сортировки и первичной переработки ТБО:

а) организация сортировки компонентов ТБО;

б) максимально возможное вторичное их использование;

в) развитие рынка вторичного сырья;

    - Ликвидация стихийно возникающих свалочных очагов.